# Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0112-020-052 |  | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych |  | 0,12 |  | ha |  |  |  |  |  |
| 2 | KNNR 2 1602-02010-040 |  | Ogrodzenie panelowe systemowe w kolorze RAL 7016 ze słupkami. Wysokość elementów do 2,03 m o rozstawie słupków 2,50 m |  | 84,00 |  | m |  |  |  |  |  |
| 3 | KNNR 1 0113-010-050 |  | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość warstwy do 15 cm Nr Spec.: D 01.02.02a |  | 1 247,50 |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 1 0202-08020-060 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi10-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV. Nr Spec.: D 02.01.01 |  | 618,75 |  | m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNNR 1 0311-040-060 |  | Ręczne formowanie nasypów z ziemi ułożonej wzdłuż nasypu. Grunt kategorii III-IV Nr Spec.: D 02.03.01 |  | 126,03 |  | m3 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 1 0208-02020-060 |  | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV. Krotność 9. Nr Spec.: D 02.01.01 |  | 492,72 |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNNR 6 0103-030-050 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Nr Spec.: D 04.01.01 |  | 1 247,50 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 6 0109-020-050 |  | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C3/4, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.(analogia) Nr Spec.: D 04.05.01a |  | 1 247,50 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 6 0109-020-050 |  | Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem C5/6 (parkingi+garaże+droga manewrowa), pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm (analogia) Nr Spec.: D 04.05.01a |  | 1 247,50 |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I ELEMENTY BETONOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 6 0403-030-040 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm (proste, łukowe, zejściowe), wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej Nr Spec.: D 08.01.01 |  | 180,80 |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | NAWIERZCHNIE MIEJSC POSTOJOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 6 0502-030-050 |  | Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej, układane na podsypce grysowej, spoiny wypełniane piaskiem |  | 1 219,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 6 0502-03010-050 |  | Linie wyznaczjące miejsca parkingowei z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej grafit, układane na podsypce grysowej, spoiny wypełniane piaskiem Nr Spec.: D 05.03.23a |  | 28,50 |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | REGULACJA WYSOKOŚCIOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 6 1305-020-060 |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zaworów wodociągowych i gazowych, objetość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2m3 Nr Spec.: D 03.02.01a |  | 0,20 |  | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | OZNAKOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 6 0702-01010-020 |  | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm Nr Spec.: D 07.02.01a |  | 1,00 |  | szt |  |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 6 0702-040-020 |  | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Nr Spec.: D 07.02.01a |  | 2,00 |  | szt |  |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 6 0705-070-050 |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową symbole malowane ręcznie Nr Spec.: D 07.01.01a |  | 8,62 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 6 0705-050-050 |  | Oznakowanie cienkowarstwowe poziome farbą chlorokauczukową niebieską, obszar na miejscach postojowych dla NP Nr Spec.: D 07.01.01a |  | 36,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | ZIELEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 1 0503-010-050 |  | Plantowanie (obrobienie na czysto) wykonywane ręcznie. Nr Spec.: D 09.01.01 |  | 408,10 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-21 0401-02-050 |  | Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.III |  | 408,10 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR 2-21 31106Rx1,2-112 |  | Sadzenie drzew iglastych Świerk Serbski 80-120cm na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną ; średnica/głębokość : 0.7 m Nr Spec.: D 09.01.01 |  | 30,00 |  | SZT. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | OŚWIETLENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR 2-01 0702-0202-040 |  | Mechaniczne kopanie rowów,o głębokości do 1,0 m i szerokości dna rowu do 0,4 m,dla kabli,koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3.Grunt kat.III-IV Nr Spec.: D 07.07.01 |  | 87,50 |  | m |  |  |  |  |  |
| 22 | KNNR 5 0706-010-040 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Nr Spec.: D 07.07.01 |  | 87,50 |  | m |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR 2-01 0705-0203-040 |  | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli.Głębokość rowów do 1,0 m i szerokość dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III-IV. Nr Spec.: D 07.07.01 |  | 87,50 |  | m |  |  |  |  |  |
| 24 | KNNR 5 0705-010-040 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm - rura osłonowa DVR 75 Nr Spec.: D 11.03.02 |  | 18,00 |  | m |  |  |  |  |  |
| 25 | KNNR 5 0707-020-040 |  | Układanie ręczne kabli wielożyłowych YKY5x16 o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm Nr Spec.: D 07.07.01 |  | 87,50 |  | m |  |  |  |  |  |
| 26 | KNNR 5 0412-060-020 |  | Fundamenty prefabrykowane w gruncie kat. III o objętości w wykopie do 0,25 m3 pod szafkę oświetleniową |  | 1,00 |  | szt |  |  |  |  |  |
| 27 | KNNR 5 0403-030-020 |  | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie powyżej 20 kg mocowane na fundamentach prefabrykowanych - montaż szafki oświetlenia (wraz z wyposażeniem) |  | 1,00 |  | szt |  |  |  |  |  |
| 28 | KNNR 5 1001-020-020 |  | Montaż i stawiananie słupów oświetleniowych aluminiowych stozkowych o wys. 6m anodowanych elektrolitycznie na kolor RAL 7015 z podstawą zabezpieczoną elastomerem poliuretanowym z fundasmentem B-60, tabliczką słupową TB1/M8 z bezpiecznikiem s311 B6A, słupy podległe uziemieniu z fabrycznymi zaciskami ochronnymi Nr Spec.: D 07.07.01 |  | 2,00 |  | szt |  |  |  |  |  |
| 29 | KNNR 5 1002-010-020 |  | Montaż wysięgników aluminiowych zgodnie z załącznikiem nr 2 w kolorze RAL 7015 mocowanych na słupie |  | 2,00 |  | szt |  |  |  |  |  |
| 30 | KNNR 5 1003-030-090 |  | Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 10 m Nr Spec.: D 07.07.01 |  | 4,00 |  | kpl |  |  |  |  |  |
| 31 | KNNR 5 1004-020-020 |  | Montaż opraw oświetlenia LED 1xLED 79-CLO 4S/740 FP DM10 (47,5W), IP66, II klasa izolacji, przystosowane do regulacji natężenia, korpus z aluminium ciśnieniowego, temperatura barwowa <4000K, wskaźnik oddawania barw Ra>70, oprawa z certyfikatem ENEC z korpusem malowanym w kolorze RAL 7015 Nr Spec.: D 07.07.01 |  | 2,00 |  | szt |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR 5-08 0617-01-020 |  | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, wykonanie spawu w wykopie. Przewód z bednarki o przekroju 120 mm2 Nr Spec.: D 07.07.01 |  | 4,00 |  | szt |  |  |  |  |  |
| 33 | KNNR 5 0726-090-020 |  | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył do 16 mm2 Nr Spec.: D 07.07.01 |  | 3,00 |  | szt |  |  |  |  |  |
| 34 | KNNR 5 0603-080-040 |  | Uziemienie słupów R<10ohm, bednarka Fe/2n 25x4mm2 układana w rowie kablowym. Nr Spec.: D 07.07.01 |  | 21,00 |  | m |  |  |  |  |  |
| 35 | KNNR 5 0605-080-040 |  | Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych w guncie kategorii III - pręt miedziowy o średnicy 16mm. Nr Spec.: D 07.07.01 |  | 4,00 |  | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0120-03-040 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym |  | 14,700 |  | m |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01W 0203-02-060 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km |  | 41,000 |  | m3 |  | 0 |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0326-02-050 |  | Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką |  | 44,200 |  | m2 |  | 0 |  |  |  |
| 4 | KNR 2-18W 0511-03-060 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm |  | 8,200 |  | m3 |  | 0 |  |  |  |
| 5 | KNR 2-18W 0511-04-060 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 25 cm |  | 11,000 |  | m3 |  | 0 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01W 0222-01-060 |  | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III |  | 24,800 |  | m3 |  | 0 |  |  |  |
| 7 | Orgbud 911 0101-01-050 |  | Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym -geotkania typ 200 |  | 546,000 |  | m2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-18W 0408-03-040 |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm Rura kanalizacyjna PVC-U SN8 DN200 |  | 14,700 |  | m |  | 0 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-18 0614-02-090 |  | Wpust deszczowy uliczny z osadnikiem betonowym DN500 |  | 3,000 |  | kpl |  | 0 |  |  |  |
| 10 | KNR 2-18 0614-05-275 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską o głębokości do 3 m w gruncie kat. III |  | 1,000 |  | 1studnia |  | 0 |  |  |  |
| 11 | KNR 2-18 0614-05-275 |  | Separator substancji ropopochodnych z bypassem i soadnikiem 300l o przepływie 3,0 dm3/l |  | 1,000 |  | 1studnia |  | 0 |  |  |  |
| 12 | KNR 2-18W 0706-02-009 |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm Nr Spec.: B.7.4.1 |  | 14,700 |  | odc. -1 prób. |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Roboty odbiorowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0120-03-040 |  | Inwentaryzacja geodezyjna |  | 14,700 |  | m |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |  |  |  |  |